
附件：
《韶关市曲江区绿色低碳微循环产业园控制性
详细规划（草案）》内容摘要
一、规划范围
项目位于韶关市曲江区大塘镇左村村委国道106两侧，距离大塘镇区约3公里，距离韶关市中心城区约20公里；规划总用地面积约137.64公顷。
二、规划功能定位
结合产业园的生产方式、发展前景、国家政策导向以及园区的产业基础条件，将园区定位为：韶关市绿色低碳微循环示范基地。
三、土地利用规划
规划总用地面积137.60hm²。其中，城开边界内总用地面积为116.71hm²，城开边界外总用地面积为20.89hm²。
规划城开边界内建设用地面积116.71hm²，包括工矿用地（10）、交通运输用地（12）、公用设施用地（13）、绿地与开敞空间用地（14）等。
（1）二类工业用地78.51hm²；
（2）公路用地5.92hm²；
（3）城镇道路用地4.77hm²；
（4）社会停车场用地0.96hm²；
（5）环卫用地9.25hm²；
（6）防护绿地17.29hm²。
城开边界外建设用地面积2.68hm²，包括二类工业用地（100102）1.35hm²、公路用地（1202）0.73hm²、排水用地（1302）0.60hm²等。
四、综合交通规划
根据现状及地形规划形成一轴一环的交通布局形式，后续规划应根据用地细化、完善路网系统。
规划道路分为主干道、次干道、支路三个等级。
主干路：对现状国道106进行拓宽至道路宽度40米，主要承担园区内部与外部主要交通联系。
次干路：主要解决园区人行交通与车辆运输，与主干道一起构成片区干道网络,道路红线宽度为15米。 

支路：完善园区的交通网络，道路红线宽度为12米、9米。
五、市政公用设施规划
5.1给水工程规划
根据《城市给水工程规划规范》（GB 50282-2016）、《室外给水设计标准》（GB 50014-2018）、《城市供水水质标准》（CJ/T206-2005）、《城市居民生活用水用量标准》（GB/T50331-2002）、《建筑设计防火规范》（GB 50016-2014）、《城市工程管线综合规划规范》（GB 50289-2016）等规范，结合用地性质计算园区用水量为3802.7m³/d。结合片区供水现状，规划由演山水厂供水，水源为苍村水库。园区主路给水管DN300，沿南北方向主要道路敷设，其余路段敷设DN200供水管。
5.2污水工程规划
根据《室外排水设计规范》（GB 50014-2006）（2016年版）、《城市工程管线综合规划规范》（GB50289—2016）等规范，本规划污水收集系统内污水排放系数取0.85。园区用水量3802.7m³/d，则预测污水排放量为2962.9m³/d；规划污水厂位于园区南部、国道106西侧，用地面积约0.6公顷。沿园区主干道敷设DN500污水主干管，收集沿途地块污水，沿线支管深入园区内部收集污水，支管管径为DN300。
5.3雨水工程规划
根据《室外排水设计规范》（GB 50014-2006）（2016年版）、《城市防洪工程设计规范》（GB/T50805-2012）等规范，预测园区北部片区三年一遇汇水量为30m³/s，南部片区三年一遇汇水量约为28m³/s。
5.4电力工程规划
根据《城市电力设计规范》（GB/T 50293-2014）、《韶关市电力专项规划》，采用单位建设用地负荷密度法进行负荷预测，预测规划范围内用地负荷为4.11万kW。规划电源引自大塘镇市政管网。
5.5通信工程规划
根据《城市通信工程规划规范》（GB/T 50853－2013）、《通信管道与信道工程设计规范》（GB50373－2006），规划区内总人口约为3240人，预测固话总量约为9160线。其他通信容量预测：规划远期移动通信普及率为90-100%，预测移动通信用户为3240部。
5.6燃气工程规划
根据《城镇燃气设计规范》（GB 50028－2006）以及《城镇燃气技术规范》（GB 50494-2009）、《韶关市城区燃气专项规划（2009－2020）》，预测规划用气规模约为：全年用气量约为370.8万Nm³/年，管道天然气日用气量约为10160Nm³/日。
[image: image1.jpg]g o o BT (X 5 BB AR Raefnf 1 342 ol el 1) 14 A 2R A X

03 t3tboFI A XA

o ou | Ei mp———

S Cn | Rl A
T i

10808 | Ft S

§|J SR
1309 IFDFAH
- Wi





[image: image2.jpg]
[image: image3.jpg]ok T R L (X SR @ AR A AR R A o Ll [l 25 1 R A

05 47k THEHXIE

g

’/——---—---—---—-- f = N & 3 E &5 |

7
il

W

Lo

gini}

L

- :{:’"
R

=== HRIZGIK
DN300 &R
PRt
it
§|J Bripsgit
12088 | HSIEFEIGAM
® | EFE

E e





[image: image4.jpg]EnoR h L X SR K B

Al

4

Al ) M ALK

06 {T7K TIEHXIE

i ;
AT A e
B ,‘._l:',.' o

13

Y SE N
i 5
LY B PR

(=

) §
),

.

S J 5 L E 5 E

L R

LAY

i

el

iliD: 5~

e

W

S

7
_

////////Z//f///y

Jl

© SRR





[image: image5.jpg]aA ok h L X 4R B (R Rt 1R 3A o ll Fel 4 M 2R A X

i

d:
i

3

iy |
B S

A ey

Xy

BD<35%
30%<BD<60%
| 1402 | pripepie
|03 | it
ﬁu &) iS7KACIE
® | &%

® | R





[image: image6.jpg]


